#include <Servo.h>

// Horizontal Servo Motor

Servo horizontal;

int servohori = 90; // Start at center

int servohoriLimitHigh = 175;

int servohoriLimitLow = 5;

// Vertical Servo Motor

Servo vertical;

int servovert = 45;

int servovertLimitHigh = 100;

int servovertLimitLow = 1;

// LDR pin connections

const int ldrlt = A0; // Top Left

const int ldrrt = A3; // Top Right

const int ldrld = A1; // Bottom Left

const int ldrrd = A2; // Bottom Right

void setup() {

horizontal.attach(2);

vertical.attach(13);

// Move to initial positions slowly

horizontal.write(servohori);

vertical.write(servovert);

delay(2500);

}

void loop() {

int lt = analogRead(ldrlt); // Top left

int rt = analogRead(ldrrt); // Top right

int ld = analogRead(ldrld); // Bottom left

int rd = analogRead(ldrrd); // Bottom right

// Tuning Parameters

int dtime = 25; // Increase this (e.g., 50) for even smoother/slower movement

int tol = 50;   // Lowered tolerance slightly for better accuracy

int avt = (lt + rt) / 2; // Average Top

int avd = (ld + rd) / 2; // Average Bottom

int avl = (lt + ld) / 2; // Average Left

int avr = (rt + rd) / 2; // Average Right

int dvert = avt - avd;

int dhoriz = avl - avr;

// --- Vertical Movement ---

if (abs(dvert) > tol) {

if (avt > avd) {

servovert++;

} else {

servovert--;

}

servovert = constrain(servovert, servovertLimitLow, servovertLimitHigh);

vertical.write(servovert);

}

// --- Horizontal Movement (Corrected Direction) ---

if (abs(dhoriz) > tol) {

// If Left LDRs are brighter than Right LDRs

if (avl > avr) {

servohori++; // Moves toward the light

} else {

servohori--; // Moves toward the light

}

servohori = constrain(servohori, servohoriLimitLow, servohoriLimitHigh);

horizontal.write(servohori);

}

delay(dtime);

}